动态心电血压二合一分析记录系统参数

一．仪器要求：

- 动态心电图和动态血压两种检查可以一次完成。

二．系统要求：

1、可以同步记录和显示心电和血压数据。

- 可以分别进行报告分析并合成为一份报告。

- 具有报告自动分析诊断功能。

- 该系统可以进行医疗数据网络传输和分析管理。

- 该系统报告可免费接入将来的心电网络和医院的HIS系统。

- 动态血压功能参数要求：

- 可以记录24小时以上的血压测量数据。

- 多种记录时间间隔可供选择：10,20,30,60,90,120min。

- 测量模式：自动测量和手动测量。

- 测量方法：升压测量示波法 ，自动加压，自动排气。

- 压力范围：0-290mmgh。

- 有过压保护功能，当袖带内压力大于290mmgh 时，袖带可以自动释压。

- 有掉电数据保护功能，电池突然断电数据不会丢失。

- 血压测量误差≤3mmgh。

- 有自动重测功能，对于误差干扰未测出数据和错误数据可以自动重新测量。

四. 动态心电图软件功能要求：

1、可记录24小时以上十二导联同步心电图，并自动识别和归类各种心搏的类型。

2、快速、准确的识别心房颤动和阵发心房颤动，明确标记阵发房颤的发生时间。

3、可自动识别起搏心律并智能分析起搏器类型和起搏模式。

4、可自动分析归类心律失常，可准确识别干扰和心搏并放入相应模板，便于快速分析诊断。

5、具有动态心电图的扩展分析功能：心率变异性分析、ST段分析、心率震荡分析、Q-T间期分析、T波趋势分析、睡眠呼吸分析等功能。

6、提供趋势图、散点图和直方图等快速分析方式。

7、分析模板涵盖所有心电内容，重点内容在报告首页突出显示。

8、人机对话功能设置合理明确，以方便快捷的进行报告诊断。

五．设备配置要求：

1、每台检测仪配备袖带2套，导联线2套。

2、另外赠送加宽袖带2条。

3、包含电脑工作站一台和打印机一台（其配置需满足系统分析工作要求）。