输尿管硬镜技术参数要求

1.直径：第一段，7.5Fr(前端)—9.8Fr（末端），第三段小于14Fr，可通过14Fr鞘管。

2.工作长度： 250-310mm

3.工作通道：2mm及以上,可通过5Fr的器械

4.物镜视角：8°-12°（目镜端与镜身的夹角），100°视野

5.半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

6.三级渐进式镜杆，前端防损伤设计。

7.内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增加使用寿命。

8.视野清晰、网格淡化。

9.镜桥分离式设计，含旋转式锁扣装置，及防水密封片，可以旋转开关紧锁。

10.不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长

11.含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果

12.采用激光焊接技术，密封性强

13.目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性

14.目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本

15.三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源

16.可高温高压消毒：18分钟134°

17.原厂保修，保修期间提供备用镜。鸭嘴阀、密封帽10枚及以上。

18.保护、消毒盒1件

19.异物钳：直径5Fr,，长度550-600mm，1把

20.活检钳：直径5Fr,，长度550-600mm，1把

21.三抓钳：直径5Fr,，长度550-600mm，1把