柜式清洗池等不锈钢制品数量及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式清洗池 | 1.尺寸：1800×700×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，双槽，右侧沥水平台，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 1台 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：1800×700×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，三槽，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 1台 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：1600×600×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单槽，右侧沥水平台，下平板，柜式三门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 1组 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：1200×700×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单槽，带沥水平台，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 2台 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：900×700×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单槽，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 2台 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：600×700×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单槽，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 1台 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：1000×700×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，双槽，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 1台 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：1400×700×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，双槽，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 1台 |
|  | 柜式清洗池 | 1.尺寸：1950×600×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，双槽，中间沥水平台，下平板，柜式四门，柜门复合式，隐藏式把手，冷热水龙头； | 4台 |
| 2 | 柜式拖把池 | 1.尺寸：700×700×500（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单槽，单冷水龙头； | 8台 |
| 3 | 拖把布一体架 | 1.尺寸：100×500×1500（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，共四排，最后排可挂6只拖把，前三排阶梯式升高，可晒拖把布使用，共需6根晒杆，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 2台 |
|  | 拖把布一体架 | 1.尺寸：600×400×1500（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，共三层，最上层可挂4只拖把，下两层可放拖把布，带排水口，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 1台 |
|  | 拖把布一体架 | 1.尺寸：1000×400×1500（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，共三层，最上层可挂8只拖把，下两层可放拖把布，带排水口，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 4台 |
| 4 | 挂鞋架 | 1.尺寸：1000×460×1700（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单面使用，可挂88只拖鞋，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 2台 |
| 5 | 无菌物品存放架 | 1.尺寸：1500×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，条形板式，带调节脚 | 11组 |
|  | 无菌物品存放架 | 1.尺寸：1450×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，条形板式，带调节脚 | 3组 |
|  | 无菌物品存放架 | 1.尺寸：2000×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，条形板式，带调节脚 | 5组 |
|  | 无菌物品存放架 | 1.尺寸：1800×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，条形板式，带调节脚 | 3组 |
| 6 | 无菌物品柜 | 1.尺寸：960×400×1750（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，钢化玻璃对开门，六层不锈钢可调隔板 | 6组 |
| 7 | 敷料存放架 | 1.尺寸：1450×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，平板式，带调节脚 | 8组 |
|  | 敷料存放架 | 1.尺寸：1600×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，条形板式，带调节脚 | 3组 |
|  | 敷料存放架 | 1.尺寸：1100×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，条形板式，带调节脚 | 2组 |
|  | 敷料存放架 | 1.尺寸：1800×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，平板式，带调节脚 | 2组 |
|  | 敷料存放架 | 1.尺寸：1500×500×1800（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，四层可调，平板式，带调节脚 | 3组 |
| 8 | 敷料柜 | 1.尺寸：960×400×1750（mm）。 2.规格：整体不锈钢，主材厚度≥1.2mm，上下对开门，上钢化玻璃对开门，下不锈钢对开门，共五层不锈钢隔板 | 5组 |
| 9 | 铅衣架 | 1.尺寸：1300×600×1400（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，10只衣架，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 1台 |
| 10 | 储槽架 | 1.尺寸：470×450×1180（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单槽，脚踏式； | 2台 |
| 11 | 器械套车 | 1.尺寸：1100×600×850（mm）、900×550×800（mm）、700×450×750（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，三件套，可收纳，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 7套 |
| 12 | 手术圆凳 | 1.尺寸：φ340×500-650（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，旋转机械升降，橡胶面带孔； | 40张 |
| 13 | 阶梯脚凳 | 1.尺寸：470×500×500（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，双层阶梯式，磨具冲压防滑面； | 1台 |
| 14 | 豪华升降担架车 | - 尺寸：1950×640×500-810mm - 规格：整体铝合金+ABS医用工程塑料一次压模成型、中控刹车、带护栏、背部可抬升、可整体升降、手摇式； *3.需提供相应产品的医疗器械生产许可证或备案凭证； | 15台 |
| 15 | 三层器械台 | 1.尺寸：900×550×850（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，三层台面，带护栏，弯管把手，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 5台 |
| 16 | 双杆升降台 | 1.尺寸：680×480×950-1200（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，双杆，可升降，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 5台 |
| 17 | 插入式气动升降台 | 1.尺寸：600×400×900-1200（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单杆，插入式，气动升降，两只优质静音万向轮； | 2台 |
| 18 | 不锈钢脚凳 | 1.尺寸：460×300×150（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，单层，磨具冲压防滑面，可叠放； | 10台 |
| 19 | 手术冲洗车 | 1.尺寸：600×450×800（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，上翻盖漏斗式，配不锈钢桶，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 1台 |
| 20 | 污物车 | 1.尺寸：720×500×980（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，折叠式，方便收纳，配单只防雨布袋，四只优质静音万向轮，其中两只带刹车； | 15台 |
| 21 | 垃圾桶 | 1.尺寸：φ420×650（mm）； 2.规格：整体304不锈钢结构，主材厚度≥1.2mm，带搭扣，方便卡垃圾袋，三只优质静音万向轮； | 36台 |
| 22 | 不锈钢矮柜 | 1.尺寸：900×500×850（mm）； 2.规格：整体不锈钢结构，上两抽，下对开门，内缩式底脚，台面和柜门采用复合式； | 10组 |
| 23 | 不锈钢工作台 | 1.尺寸：1800×700×850（mm）； 2.规格：整体不锈钢结构，单层台面，四抽； | 1组 |