电动流产吸引器参数

电动流产吸引器由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件、脚踏开关、机箱等组成；可供医疗单位作手术吸引脓血等各种粘质分泌物用，采用二级负压装置。

技术要求：

1、负压极限值：≥0.09MPa；

2、负压调节范围：0.02～0.09MPa；

3、抽气速率：泵口（出气口）≥30L/min，终端≥20L/min；

4、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

5、功率：280VA；

6、噪声：≤60dB；

7、收集容器容量：1000ml×2；

8、工作环境：温度+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。

质保：一年